УТВЕРЖДАЮ
____________________ /_____________/
«___» __________ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ГРУЗЧИКА СКЛАДА

1. Общие требования охраны труда

Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при выполнении работ грузчика на складе.

• К работе допускаются лица старше 18 лет, прошедшие инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам работы и медосмотр (при необходимости).

• Работник обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха, выполнять требования руководителя смены.

• Запрещается выполнять работы в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, при плохом самочувствии.

• Использовать СИЗ: спецобувь с защитным носком, перчатки, сигнальный жилет (при движении техники), при необходимости — каску, защитные очки.

• Опасные факторы: падение/обрушение груза, наезд складской техники, скольжение/падение, защемление рук, порезы упаковкой, шум/пыль, низкие температуры (холодильные зоны).

• Знать расположение аптечки, огнетушителей, аварийных выходов, порядок вызова помощи (112/внутренние номера).

2. Требования безопасности перед началом работы

• Проверить исправность СИЗ, одеть спецодежду, убрать свисающие элементы, застегнуть рукава.

• Осмотреть рабочую зону: проходы, освещение, отсутствие разлитых жидкостей, мусора, торчащих гвоздей/стреп-лент.

• Проверить состояние тары/поддонов: без трещин, торчащих гвоздей, перекосов.

• Проверить исправность тележек/рохли: колеса, вилы, ручка, тормоза (если есть).

• Уточнить у руководителя задание, маршруты перемещения, места складирования и ограничения по весу/высоте.

3. Требования безопасности во время работы

• Поднимать и переносить груз только допустимой массы. Использовать тележки/рохлю/механизацию при тяжёлых или габаритных грузах.

• Поднимать груз: спина ровная, поднимать ногами; не делать резких рывков; не переносить груз, перекрывающий обзор.

• Не находиться под поднятым грузом, не подставлять руки под груз, использовать перчатки.

• Складировать устойчиво: тяжёлое вниз, не превышать высоту штабеля, не блокировать проходы и пожарные выходы.

• При работе рядом с погрузчиком/штабелёром соблюдать дистанцию, не пересекать траекторию движения; устанавливать зрительный контакт с водителем.

• Не ездить на вилах/платформах, не катать коллег на тележках.

• Использовать лестницы/стремянки только исправные; не вставать на верхнюю ступень; не тянуться в сторону — переставить лестницу.

• При вскрытии упаковки использовать исправный нож/резак, резать от себя, хранить инструмент в чехле.

• При работе в холодных/морозильных камерах соблюдать регламент пребывания, использовать утеплённые СИЗ.

4. Действия в аварийных ситуациях

• При травме: прекратить работу, сообщить руководителю, оказать первую помощь, вызвать 112/медслужбу.

• При падении/обрушении груза: оградить место, не поднимать груз без оценки устойчивости, сообщить руководителю.

• При пожаре: сообщить 112 и руководителю, включить оповещение, использовать огнетушитель, эвакуироваться по плану.

• При утечке/разливе химических веществ (если применимо): изолировать зону, использовать СИЗ, сообщить ответственному.

5. Требования безопасности по окончании работы

• Убрать рабочее место: собрать стреп-ленту/плёнку/картон, удалить мусор.

• Сдать инструмент, тележки и инвентарь на место хранения.

• Сообщить руководителю о неисправностях оборудования и инвентаря.

• Снять спецодежду, вымыть руки, при необходимости — принять душ.